主要设备采购清单

| 序号 | 使用单位 | 设备名称 | 规格及主要尺寸 | 是否含安装调试 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标包A设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立新水厂 | 手动蝶阀 | DN1400，软密封，含配套伸缩器，两片法兰片、三片密封垫及配套阀门及伸缩器不锈钢双头螺栓 | 否 | 个 | 1 | - 用于清水池之间联通； - 阀门推荐品牌为丹麦AVK（埃维柯）、德国KSB （凯士比）、德国VAG（阀安格）同档次及以上品牌。 |
| 2 | 长流陂水厂 | 气动蝶阀 | DN400，配套开关型气缸及伸缩器，软密封 | 是 | 个 | 21 | - 用于控制滤池气冲。 - 阀门推荐品牌为丹麦AVK（埃维柯）、德国KSB （凯士比）、德国VAG（阀安格）同档次及以上品牌； 3、配套气缸推荐英国诺冠、德国FESTO、英国Rotork、西班牙ORBINOX、美国NUMATICS、德国KSB、瑞士IA同档次及以上品牌。 |
|  | 长流陂水厂 | 气动蝶阀 | DN600，配套开关型气缸及伸缩器，软密封 | 是 | 个 | 17 | - 用于控制滤池水冲。 - 阀门推荐品牌为丹麦AVK（埃维柯）、德国KSB （凯士比）、德国VAG（阀安格）同档次及以上品牌； 3、配套气缸推荐英国诺冠、德国FESTO、英国Rotork、西班牙ORBINOX、美国NUMATICS、德国KSB、瑞士IA同档次及以上品牌。 |
| 标包B设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五指耙水厂 | 电动闸板阀 | 500*500,不锈钢304，双向止水，配套开关型电动执行器 | 是 | 个 | 8 | - 用于控制滤池进水。 - 阀门推荐品牌为丹麦AVK（埃维柯）、德国KSB （凯士比）、德国VAG（阀安格）同档次及以上品牌； - 3、配套电动执行器推荐英国Rotork IQC系列、德国AUMA、德国西博斯SIPOS同档次及以上品牌。 |
| 2 | 五指耙水厂 | 手动闸板阀 | 500*500,双向止水，不锈钢304 | 是 | 个 | 8 | - 用于控制滤池进水。 - 阀门推荐品牌为丹麦AVK（埃维柯）、德国KSB （凯士比）、德国VAG（阀安格）同档次及以上品牌； |
| 3 | 五指耙水厂 | 电动闸板阀 | 700*700,不锈钢304，双向止水，配套开关型电动执行器 | 是 | 个 | 8 | - 用于控制滤池反冲洗排水。 - 阀门推荐品牌为丹麦AVK（埃维柯）、德国KSB （凯士比）、德国VAG（阀安格）同档次及以上品牌； - 3、配套电动执行器推荐英国Rotork IQC系列、德国AUMA、德国西博斯SIPOS同档次及以上品牌。 |
| 4 | 五指耙水厂 | 电动蝶阀 | DN500，配套调节型电动执行器及伸缩器，软密封 | 是 | 个 | 3 | - 用于控制滤池出水。 - 阀门推荐品牌为丹麦AVK（埃维柯）、德国KSB （凯士比）、德国VAG（阀安格）同档次及以上品牌； - 配套电动执行器推荐英国Rotork IQC系列、德国AUMA、德国西博斯SIPOS同档次及以上品牌。 |
| 5 | 五指耙水厂 | 电动蝶阀 | DN450，配套调节型电动执行器及伸缩器，软密封 | 是 | 个 | 3 | - 用于控制滤池出水。 - 阀门推荐品牌为丹麦AVK（埃维柯）、德国KSB （凯士比）、德国VAG（阀安格）同档次及以上品牌； - 配套电动执行器推荐英国Rotork IQC系列、德国AUMA、德国西博斯SIPOS同档次及以上品牌。 |
| 6 | 松岗水厂 | 电动闸板阀 | 宽2000*高1600，延长杆暂定1500mm，双向止水，不锈钢304，配套开关型电动执行器 | 是 | 个 | 1 | - 用于控制排洪渠排水。 2、阀门推荐品牌为丹麦AVK（埃维柯）、德国KSB （凯士比）、德国VAG（阀安格）同档次及以上品牌； 3、配套电动执行器推荐英国Rotork IQC系列、德国AUMA、德国西博斯SIPOS同档次及以上品牌。 |

特别说明：

1、接受进口、国产产品参加投标。

2、本项目为交钥匙工程，“采购设备清单”不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，中标人应提供满足该项目工艺技术要求的设备及所有业主未提及的必要的元件、器材、附件、配套设备和相应材料等，并在投标文件报价中一一列明。包括但不限于数量、规格型号、材质及生产厂家等，投标方的投标设备清单及参数规格仅作为采购方定标的参考，最终的设备清单及参数规格按照中标后的获得采购方认可的清单为准。